ДНОЧЕРПАТЕЛЬ ЭКМАНА-БЕРДЖА КОРОБЧАТЫЙ (100х100 мм2)

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Дночерпатель Экмана-Берджа предназначен для взятия донных проб в пресноводных  водоемах на мягких грунтах с любых плавсредств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДНОЧЕРПАТЕЛЯ ЭКМАНА-БЕРДЖА.

- Площадь пробы грунта — 0,01 кв. м (коробка 100x100 мм)

- Вес прибора — 7 кг.

- Высота коробки — 210 мм.

- Наибольший диаметр тpoca подвески — 10 мм.

- Закрывание от посыльного груза.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДНОЧЕРПАТЕЛЯ ЭКМАНА-БЕРДЖА (100х100 мм).

В нижней части коробки  1  на осях  16 установлены  подвижно створки 17 и 18 дночерпателя и пружины 21.

В верхней части  коробки  1  болтами  крепятся  две  утяжеляющие накладки  2, дужка  1 1 со спусковым механизмом и	крышки 3 дночерпателя. Спусковой механизм состоит из нижней площадки 1 0 и верхней  плоівадки  9, на которые установлены направляющая втулка 7 с пружиной 4 и штифты 5.

Перед началом работы через направляющую втулку 7 пропускается капроновый трос для подвешивания дночерпателя и фиксируется узлом или иным способом.

Последовательно, удерживая прибор за дужку 11, тросиком 25 открывают одну створку и фиксируют ее серьгой 26 на штифте 27 Тоже проделывают со второй створкой.

Прибор готов к опусканию за пробой.

Опуская прибор на тросе, погружают его в грунт и опускают посыльный груз по тросу.

От удара посыльного груза через нажимную шайбу 8 освобождаются серьги 26 от зацепления со штифтами 27 и створки под действием пружин, подрезая грунт, схлапываются.

Прибор поднимается наверх, створки 17 и 18 открываются, проба извлекается для дальнейшей обработки в соответствующую емкость.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДНОЧЕПРАТЕЛЕМ ЭКМАНА-БЕРДЖА.

  - Для работы с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

  - Перед открыванием челюстей прибора посыльный груз должен быть снят с бойка 3.

  - При заряжании (открывании челюстей) прибор отвести от себя в сторону во избежание получения травмы.

  - Не производить никаких работ с прибором при открытых челюстях.

  - При освобождении прибора от грунта его опустить в воду за борт, прополоскать за трос и в воде схлопнуть челюсти от посыльного груза.

  - В ночное время место работы должно быть хорошо освещено.

ХРАНЕНИЕ ДНОЧЕРПАТЕЛЯ.

После работы на водоеме прибор промывается пресной водой и тщательно просушивается на воздухе.

Хранить прибор в сухом помещении с закрытыми челюстями. Не подлежит обязательной сертификации.

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru