РЕЙКИ ВОДОМЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

 ГМ-3
Руководство по эксплуатации
ТСГР.401251.001-07.РЭ.
[image: image3.png]



В настоящем Руководстве по эксплуатации, совмещенном с паспортом, приведены сведения о назначении, устройстве, принципе действия и правилах эксплуатации рейки водомерной стационарной РГ.ГМП.ГМ-3 – 2, -4, -6, -8, -10, -12.
1. Описание и работа
1.1. Назначение

Рейки водомерные морские стационарные РГ.ГМП.ГМ-3М– 2, -4, -6, -8, -10, -12 предназначены для измерения высоты уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов, в морских устьях рек, на реках, озерах и водохранилищах.
   1.2.  Технические характеристики
        1.2.1 Основные параметры и размеры реек соответствуют данным, приведенным в таблице 1.
                                                                                                                                Таблица 1
	Условное

обозначение рейки
	Пределы

измерения, см
	Цена деления

шкалы, см
	Габаритные

размеры, см
	Масса кг

не более
	Материал,

ГОСТ

	РГ.ГМП.ГМ-3-2,8
	0-280
	2
	23*8*287
	53
	Швеллер стальной № 16

по ГОСТ 8240.

полиэтилен 

ПЭ2НТ 76-17 2243-2243-188- 00203335

	РГ.ГМП.ГМ-3-4
	0-400
	2
	23*8*407
	70
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-6
	0-600
	2
	23*8*607
	104
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-8
	0-800
	2
	23*8*807
	140
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-10
	0-1000
	2
	23*8*1007
	175
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-12
	0-1200
	2
	23*8*1207
	210
	


1.2.2 Пределы абсолютной погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 2.

                                                                                                                             Таблица 2
	Условное обозначение реек 
	Допускаемые отклонения, мм
	

	
	Общей

длины

шкалы
	Расстояния между любыми двумя не соседними делениями в пределах любых десяти делений
	Расстояния между двумя любыми соседними делениями

	РГ.ГМП.ГМ-3-2,8
	3
	+1,5
	+1,0

	РГ.ГМП.ГМ-3-4
	+5,0
	+1,5
	+1,0

	РГ.ГМП.ГМ-3-6
	+7,5
	+1,5
	+1,0

	РГ.ГМП.ГМ-3-8
	+10,0
	+1,5
	+1,0

	РГ.ГМП.ГМ-3-10
	+12,0
	+1,5
	+1,0

	РГ.ГМП.ГМ-3-12
	+12,0
	+1,5
	+1,0


1.2.3 Вид климатического исполнения реек – УХЛ, категория 1.1 по ГОСТ 15150. Рабочие климатические условия эксплуатации реек:

    а) температура воздуха, ºС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от минус 50 до + 40;

    б) относительная влажность воздуха при температуре + 25 ºС, %. . . . . . . . . . . . . . до 100;

       1.2.4 Рейки в транспортной таре выдерживают тряску с ускорением до 30 (мс) при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

      1.2.5 Рейки в транспортной таре выдерживают в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150 воздействия:

     а) температура воздуха, ºС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от минус 50 до + 40;

     б) относительной влажности воздуха при температуре + 25 ºС, %  . . . . . . . . . . . . .до 100.

  1.2.6.  Средний срок службы реек не менее, лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

1.3. Состав изделия и комплект поставки.

     1.3.1 В комплект поставки каждой рейки входят:

               - рейка;

               - Руководство по эксплуатации;

               - Методика поверки (по требованию заказчика).

1.4. Устройство и работа.

     1.4.1 Принцип измерения уровня воды основывается на снятии показаний значений заглубления реек в воду по их шкалам. Основные параметры конструкций реек приведены в таблице 1.

     1.4.2 Рейки соответствуют конструкторским документам на каждую модификацию, приведенным в таблице 3.

                                                                                                                                            Таблица 3
	Условное обозначение рейки 
	Обозначение основного конструкторского документа

	РГ.ГМП.ГМ-3-2,8
	ТСГР.401251.001-07

	РГ.ГМП.ГМ-3-4
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-6
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-8
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-10
	

	РГ.ГМП.ГМ-3-12
	


        1.4.3 Рейка РГ.ГМП.ГМ-3 -2,8; -4; -6; -8; -10; -12 используется при стационарных наблюдениях за уровнем воды в прибрежной зоне морей, океанов, морских устьев рек, на реках, озерах и водохранилищах.

     Рейки выпускаются в шести модификациях, диапазон измерений реек в зависимости от модификации, а также цену деления шкалы см. таблицу 1.

     Рейки ГМ-3 имеют блочную конструкцию. Рейки РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 состоят из двух блоков длиной 160 см и 127 см, остальные собираются из блоков длиной по 200 см и блока верхнего 207 см. Каждый блок состоит из основания (стальной швеллер) и установленных на нем пластмассовых пластин. В прорези пластин вставляются фарфоровые вкладыши, с помощью которых составляется шкала рейки и оцифровка с ценой деления 2 см. Блоки скрепляются между собой с помощью уголков и болтов. В верхней части реек крепится выступ для установки нивелирной рейки. В основании каждого звена имеются отверстия для закрепления рейки на месте ее установки. 
1.5. Маркировка
     1.5.1. На каждой рейке у верхнего торца на свободном от шкалы месте должен быть нанесен Знак утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009 и прикреплена табличка размерами 20*40 мм по ГОСТ 12971 с указанием: 
- товарного знака предприятия-изготовителя (производителя); 

- условного обозначения рейки; 

- заводского номера; 

- года изготовления. 
1.5.2 Маркировка таблички должна быть выполнена методом фотопечать или гравировки. 
1.5.3 На крышке транспортной тары должны быть нанесены несмываемой краской обозначения и надписи или соответствующие им знаки по ГОСТ 14192 и чертежам предприятия- изготовителя. 
1.5.4 Маркировка транспортной тары должна производиться по трафаретам или штемпелеванием. 
1.6. Упаковка
      1.6.1 Перед упаковкой резьбовые отверстия и крепежные изделия должны быть подвергнуты консервации по варианту защиты В3-1 по ГОСТ 9.014 консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877.  

      1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара, материалы, применяемые при упаковке реек, порядок размещения, количество, масса и габаритные размеры грузовых мест должны соответствовать чертежам предприятия- изготовителя.

      1.6.3 Эксплуатационные документы, предварительно упакованные в чехол из полиэтиленовой пленки, должны быть уложены в транспортную тару.

      1.6.4 Перед укладкой в транспортную тару рейки должны быть завернуты в водонепроницаемую бумагу. 

      1.6.5 В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, завернутый в полиэтиленовый мешок и содержащий следующие сведения:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование, условное обозначение и количество упакованных реек; 

- даты выпуска и упаковки;

- подпись или штамп ответственного за упаковку.

2. Указания по эксплуатации
      2.1. При подготовке реек для производства наблюдений проверяют надежность крепления пластин к основанию реек РГ.ГМП.ГМ-3 -2,8, -4, -6, -8, -10, -12.

      2.2. Рейки, предназначенные для стационарных измерений уровня воды и высоты снежного покрова на объектах наблюдений, надежно крепят вертикально к сооружениям (опорам, сваям, устоям мостов и др.) с помощью шурупов или глухарей.

3. Техническое обслуживание
      Рейки морские водомерные РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 -4, -6, -8, -10, 12 не должно быть трещин, царапин. Цифровые вкладыши должны иметь чёткие очертания цифр.

4. Поверка реек ГМ-3
       4.1. Все типы реек, указанные в п. 1.1, подвергаются первичной и периодической поверке в соответствии с требованиями документа: «Рейки гидрометрические РГ.Методика поверки.437-155-2018МП».

       Межповерочный интервал: 2 года
5. Хранение реек ГМ-3
      5.1 Условия хранения реек должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150. Допускается хранение реек в упакованном виде под навесом по группе условий 4 по ГОСТ 15150. В помещении должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.
6. Транспортирование ГМ-3
       6.1. Транспортирование реек в транспортной таре может осуществляться всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность транспортной тары, без ограничения расстояния при условии соблюдения правил упаковки.

       6.2. Условия транспортирования реек должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

7. Утилизация реек ГМ-3
       7.1. Все типы реек, указанные в 1.1, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требуют особых способов утилизации. Утилизация проводится согласно правилам, принятым в организации, эксплуатирующей рейки.

8.  Гарантии производителя
        8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реек требованиям ТУ ТСГР.401251.001.Р.Э.

        8.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

9. Свидетельство о приемке
      Рейка РГ.ГМП-3 _______________________      Заводской № ___________

Соответствует техническим условиям ТСГР.401251.001.ТУ и признана годной к эксплуатации в качестве средства измерения

                                                             Дата выпуска ___________20__ года

                      М. П.

                                                             Представитель ОТК _____________

                                                Свидетельство о поверке № _________ от _________ 20__ года

Телефон для заказа : (343) 383-43-89
E-mail: maksim67@mail.ru
Приложение А
[image: image1.wmf]    [image: image2.png]2070





Длины секций для реек:
РГ.ГМП.ГМ-3-6: 2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-59

РГ.ГМП.ГМ-3-8: 2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-79

РГ.ГМП.ГМ-3-10: 2м+2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-99
РГ.ГМП.ГМ-3-12: 2м+2м+2м+2м+2м+2,07м. Оцифровка: 0-119
